Rapport de projet : KeepClose

Système d'alerte de proximité pour personnes malvoyantes

1. Résumé exécutif

KeepClose est un système innovant d'alerte de proximité destiné aux personnes malvoyantes pour prévenir l'oubli d'objets essentiels, notamment la canne blanche. Le projet répond à un besoin réel identifié dans les ateliers et espaces d'apprentissage où les enfants malvoyants peuvent oublier leur canne en quittant une salle.

La solution développée combine une balise Bluetooth Low Energy attachée à l'objet à surveiller et un bracelet-montre qui alerte l'utilisateur dès qu'il s'éloigne au-delà d'un seuil de sécurité. Le prototype fonctionnel démontre la faisabilité technique et économique de l'approche, avec un coût matériel d'environ 50 euros par utilisateur.

2. Problématique et contexte

2.1 Identification du besoin

Le problème fondamental adressé est simple mais crucial : comment s'assurer que les enfants malvoyants ne quittent pas un atelier en ayant oublié leur canne ? Cette situation, apparemment anodine, peut avoir des conséquences importantes sur l'autonomie et la sécurité de la personne malvoyante.

2.2 Limites des solutions existantes

L'analyse des technologies disponibles révèle deux catégories de solutions inadaptées :

Solutions grand public (AirTags, etc.) :

- Nécessitent l'utilisation d'un smartphone, peu accessible aux malvoyants

- Conçues pour retrouver un objet perdu, pas pour alerter d'un éloignement

Installations fixes :

- Nécessitent un équipement permanent dans chaque salle

- Coûts d'installation et de maintenance élevés

- Manque de flexibilité pour différents environnements

2.3 Innovation proposée

Notre approche se distingue par :

- Accessibilité native : Interface tactile et sonore adaptée

- Alerte proactive : Détection d'éloignement en temps réel

- Portabilité : Solution nomade sans infrastructure fixe

- Autonomie : Fonctionnement indépendant sans assistance

3. Solution technique développée

3.1 Architecture système

Le système KeepClose repose sur une architecture distribuée simple :

Balise iBeacon (émetteur) :

- Fixée sur l'objet à surveiller (canne blanche)

- Émission continue d'un signal Bluetooth Low Energy

- Autonomie de plusieurs mois à années (pile bouton)

- Coût unitaire réduit (< 10€)

Bracelet-montre (récepteur/alerteur) :

- LilyGo T-Watch 2020 v3 (plateforme ESP32)

- Calcul en temps réel de la distance avec la balise

- Interface utilisateur : écran, vibration, son, bouton physique

- Batterie rechargeable avec autonomie d'une journée

3.2 Algorithme de fonctionnement

Le prototype implémente la logique suivante :

- Phase d'initialisation : Détection automatique de la balise à proximité (< quelques centimètres)

- Phase de surveillance : Monitoring continu de la puissance du signal BLE

- Estimation de distance : Calcul basé sur l'atténuation du signal radio (RSSI)

- Déclenchement d'alerte : Seuil fixé à 15 mètres de distance estimée

- Interface d'arrêt : Bouton physique ou rapprochement automatique

3.3 Paramètres techniques validés

- Seuil d'alerte : 15 mètres (compromis précision/fiabilité)

- Fréquence de mesure : Optimisée pour l'autonomie batterie

- Type d'alerte : Vibration + message écran pour accompagnateurs

- Mode de désactivation : Bouton physique ou détection de proximité

4. Défis techniques surmontés

4.1 Estimation de distance en environnement réel

Problème identifié : La mesure de distance basée sur la puissance du signal BLE (RSSI) est théoriquement précise en espace libre, mais devient imprécise en environnement réel à cause des obstacles (murs, mobilier) et des interférences électromagnétiques (micro-ondes, autres appareils).

Solution adoptée :

- Utilisation d'un seuil de sécurité conservateur (15m)

- Détection fiable de la perte totale de signal

- Acceptation d'une précision relative au profit de la fiabilité

4.2 Optimisation de l'autonomie

Problème identifié : Le monitoring continu de la balise consomme de l'énergie, créant un compromis entre réactivité et autonomie de la batterie.

Solutions implémentées :

- Algorithme d'optimisation de la fréquence de scan

- Utilisation des modes basse consommation de l'ESP32

- Interface utilisateur minimaliste pour réduire la consommation écran

4.3 Interface utilisateur adaptée

Problème identifié : Conception d'une interface accessible aux malvoyants et informative pour les accompagnateurs.

Solutions développées :

- Retour haptique par vibration

- Messages visuels pour les accompagnateurs

- Contrôle physique simple (un bouton)

- Arrêt automatique par détection de proximité

5. Résultats et validation

5.1 Prototype fonctionnel

Le développement a abouti à un prototype pleinement opérationnel démontrant :

- ✅ Détection automatique de la balise à l'approche

- ✅ Surveillance continue avec estimation de distance

- ✅ Alerte fiable à 15 mètres d'éloignement

- ✅ Interface utilisateur intuitive et accessible

- ✅ Gestion des alarmes par bouton ou rapprochement

5.2 Validation technique

Faisabilité matérielle :

- Coût total du système : ~50€ par utilisateur

- Composants disponibles industriellement

- Assemblage et configuration simplifiés

Performance système :

- Détection fiable en environnement intérieur

- Autonomie d'une journée complète validée

- Temps de réaction acceptable (quelques secondes)

5.3 Avantages démontrés

Vs solutions smartphone :

- Accessibilité native pour malvoyants

- Alerte proactive d'éloignement

- Pas de dépendance à un écosystème externe

Vs installations fixes :

- Déploiement sans infrastructure

- Mobilité entre espaces différents

- Coût réduit de mise en œuvre

6. Perspectives d'évolution

6.1 Améliorations court terme (Phase 2)

Optimisation matérielle :

- Développement d'un bracelet personnalisé sans écran

- Électronique minimale pour maximiser l'autonomie

- Réduction des coûts de production

Interface utilisateur :

- Simplification de l'appairage balise/bracelet

- Configuration personnalisable des seuils

- Messages vocaux personnalisés

6.2 Fonctionnalités avancées (Phase 3)

Système d'alerte étagé :

- Double seuil : 15m (vibration silencieuse) / 30m (alerte vocale)

- Adaptation au contexte d'utilisation

Aide à la localisation :

- Guidage vocal pour retrouver l'objet perdu

- Système de bips directionnels type "détecteur de métaux"

- Instructions contextuelles ("La canne est à 2 mètres sur ta gauche")

6.3 Généralisation du concept

Autres objets surveillés :

- Extension à d'autres aides techniques (déambulateur, sac, etc.)

- Application aux personnes âgées ou à mobilité réduite

Environnements d'usage :

- Écoles spécialisées

- Centres de rééducation

- Domicile et espaces publics

7. Impact et retombées

7.1 Impact social

Pour les utilisateurs :

- Gain d'autonomie et de confiance

- Réduction du stress lié à l'oubli d'objets essentiels

- Apprentissage facilité de la gestion des aides techniques

Pour les accompagnateurs :

- Diminution de la surveillance active

- Outil pédagogique pour l'apprentissage de l'autonomie

- Optimisation du temps d'encadrement

7.2 Impact économique

Coût vs bénéfice :

- Investissement initial modéré (~50€/utilisateur)

- Pas de coûts d'infrastructure ou de maintenance lourde

- Retour sur investissement par gains d'autonomie

Potentiel de marché :

- Marché spécialisé des aides techniques

- Possibilité d'industrialisation à plus grande échelle

- Adaptation à d'autres handicaps ou situations

7.3 Innovation technologique

Contribution technique :

- Adaptation des technologies BLE aux besoins d'accessibilité

- Algorithmes optimisés pour l'estimation de distance en environnement contraint

- Interface homme-machine accessible et intuitive

8. Conclusion

Le projet KeepClose démontre qu'une approche technologique simple et ciblée peut apporter une solution efficace à un problème social réel. Le prototype développé valide la faisabilité technique et économique de l'approche, ouvrant la voie à un déploiement plus large.

Points forts du projet :

- Réponse à un besoin identifié auprès d'utilisateurs malvoyants

- Innovation dans l'accessibilité des technologies de proximité

- Prototype fonctionnel démontrant la viabilité technique

- Coût maîtrisé permettant un déploiement réaliste

- Évolutivité vers d'autres usages et publics

Défis relevés :

- Adaptation des technologies grand public aux contraintes d'accessibilité

- Optimisation du compromis précision/autonomie/coût

- Conception d'une interface utilisateur universelle

- Validation en conditions réelles d'utilisation

Le projet KeepClose illustre comment l'innovation technologique peut servir l'inclusion en créant des solutions adaptées aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, tout en maintenant une approche pragmatique et économiquement viable.

Équipe projet : Nicolas Riousset
Plateforme technique : ESP32, Bluetooth Low Energy, Arduino IDE
Budget réalisé : ~50€ par prototype
Durée de développement : Prototype fonctionnel
Statut : Phase de test et validation utilisateur